Technická specifikace dataprojektoru s příslušenstvím včetně stropního držáku

Full HD business projektor - EPSON EB-2250U

Technologie

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,76 palec s D10

Obraz

Barevný světelný výstup: 5.000 lumeny- 3.800 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Bílý světelný výstup: 5.000 lumeny - 3.800 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Rozlišení: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Vysoké rozlišení (HD): Full HD

Poměr stran obrazu: 16:10

Kontrastní poměr: 15.000 : 1

Zdroj světla: Lampa

Lampa: 300 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku: Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ± 20 °

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 200 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev

Optika

Projekční poměr: 1,38 - 2,28:1

Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,6

Objektiv: Optika

Úhlopříčka promítaného obrazu: 40 palce - 260 palce

Projekční vzdálenost - Wide: 1,5 m ( 50 palec displej)

Projekční vzdálenost - Tele: 9 m ( 300 palec displej)

Clonové číslo projekčního objektivu: 1,5 - 2

Ohnisková vzdálenost: 23 mm - 38,4 mm

Ostření: Manuální

Posun: 10 : 1

Možnosti připojení

Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhraní Gigabit Ethernet, WLAN (volitelně), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně)

Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / Infrastruktura

Pokročilé funkce

Bezpečnost: Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

2D barevné režimy: Dynamický, Kino, Prezentace, sRGB, Tabule

Funkce a vlastnosti: Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická volba vstupního signálu, Automatická korekce lichoběžníku, Kompatibilní se standardem CEC, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Přizpůsobení obrazu projekční ploše, Zmrazení obrazu, Prezentace gesty, Domovská obrazovka, Okamžité zap./vyp., JPEG prohlížeč, Lampa s dlouhou životností, Rozhraní MHL pro audio/video, Síťová správa, Funkce kopírování v nabídce OSD, Bez PC, Aplikace iProjectioni pro Chromebook, Quick Corner, Prezentace, Funkce rozdělení obrazovky, Aplikace iProjection

Barevné režimy: Tabule, Dynamický, Foto, Prezentace, sRGB, DICOM SIM

Projector control: via: AMX, Crestron, Control4

Obecné informace

Spotřeba energie: 405 W, 323 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)

Napájení: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Rozměry výrobku: 377‎ x 291 x 110 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku: 4,6 kg

Max. hladina hluku: Normální režim: 39 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)

Teplota: Provoz 5° C - 40° C, Skladování -10° C - 60° C

Vlhkost vzduchu: Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%

Obsažený software: EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Doplňky: Měkké přepravní pouzdro, Bezdrátová síťová jednotka

Reproduktory: 16 W

Obsah dodávky: VGA kabel, Hlavní zařízení, Napájecí kabel, Dálkové ovládání vč. baterií, Software (CD), Uživatelská příručka (na disku CD-ROM), Warranty card

Colour: White

Ostatní

Záruka: 36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h, stropní držák 24 měsíců. V případě, že se na projektoru během záruční doby vyskytne vada, dodavatel se zavazuje odstranit vadu do tří (3) pracovních dnů od nahlášení (s možností dodání dočasného náhradního řešení).

Popis stropního držáku pro projektor EPSON EB-2250U, viz obrázek níže

Specifikace držáku:

Popis: Stropní držák projektoru, Vnitřkem držáku lze protáhnout VGA a HDMI kabel včetně konektorů

Barva: Bílá

Materiál: Kov (bez jakýchkoliv plastových součástí)

Maximální délka prostřední části držáku: 2m (složena pouze z jednoho kusu)

Nosnost: 20 Kg